# სტატიკური NAT-ის კონფიგურაცია Cisco მოწყობილობებში

# სტატიკური NAT-ით, მარშრუტიზატორები თარგმნიან ერთ კერძო IP მისამართს ერთ საჯარო IP მისამართად. თითოეული პირადი IP მისამართი შედგენილია ერთ საჯარო IP მისამართზე. სტატიკური NAT ხშირად არ გამოიყენება, რადგან ის მოითხოვს ერთ საჯარო IP მისამართს თითოეული პირადი IP მისამართისთვის.

# სტატიკური NAT-ის კონფიგურაციისთვის Cisco მოწყობილობებზე ქსელის კონფიგურაციის მენეჯერის გამოყენებით, შეგიძლიათ შექმნათ შესაბამისი Configlet ბრძანებები და დააყენოთ ისინი მრავალ მოწყობილობაში.

# Cisco მოწყობილობებზე სტატიკური NAT-ის კონფიგურაციისთვის საჭიროა შემდეგი ნაბიჯები:

- პირადი / საჯარო IP მისამართის კონფიგურაცია წყაროს სტატიკური ბრძანების ip nat-ის გამოყენებით

- დააკონფიგურირეთ როუტერის შიდა ინტერფეისი ip nat inside ბრძანების გამოყენებით

- დააკონფიგურირეთ როუტერის გარე ინტერფეისი ip nat გარეთ ბრძანების გამოყენებით

# Router>

# Router>en

# Router#

# Router#configure terminal

# Router(config)#

# გადაითარგმნოს 192.168.0.1    1.1.1.1-ზე გარეთ გასვლის დროს

# Router(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 1.1.1.1

# Router(config)#

# Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0

# Router(config-if)#

# Router(config-if)#ip nat inside

# Router(config-if)#

# Router(config-if)#exit

# Router(config)#

# Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

# Router(config-if)#

# Router(config-if)#ip nat outside

# Router(config-if)#

# Router(config-if)#end

# Router#

# Router#show ip nat translations

# Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

# --- 1.1.1.1 192.168.0.1 --- ---

# Router#

# Router#show ip nat statistics

# Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)

# Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0/1

# Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0/0

# Hits: 0 Misses: 0

# Expired translations: 0

# Dynamic mappings:

# Router#

# Router#write memory

# Building configuration...

# [OK]

[[[[[[[[[